Таблица 1. Референтные диапазоны и межиндивидуальная вариабельность генерации тромбина в бедной тромбоцитами плазме у здоровых доноров

| Показатель | Fluoroscan Ascent |  |  | Ceveron Alpha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Me [Q1-Q3] | РИ | CVG, % | Me [Q1-Q3] | РИ | CVG, % | р |
| LagTime, мин | 2,50 [2,35 - 2,92] | 2,33-4,10 | 18,45 | 2,10 [1,88-2,35] | 1,60-3,00 | 18,19 | 0,02* |
| ETP, нмоль/л*мин | 1822,00 [1650,00-2070,00] | 1478,00- 2595,00 | 15,47 | 2778,85 [2690,25- 3016,05] | 2451,00- 3161,00 | 7,1 | 0,0001*** |
| Peak thr., нмоль/л | 279,70 [253,90-294,60] | 221,60- 412,00 | 15,74 | 333,9 [237,9 - 434,2] | 161,60-479,30 | 20,68 | 0,135 |
| ttPeak, мин | 6,33 [5,60- 6,83] | 4,86-8,33 | 14,35 | 5,70 [5,08 - 6,60] | 4,80-8,80 | 18,14 | 0,521 |
| VI, нмоль/мин | 74,54 [66,27-90,42] | 49,13-154,90 | 32,17 | 90,60 [57,05-131,20] | 26,80- 170,50 | 36,8 | 0,531 |
| Данные после нормализации |  |  |  |  |  |  |  |
| LagTime, % | 93,63 [87,83 - 108,70] | 87,27-233,90 | 18,17 | 90,91 [81,82-100,0] | 72,73-169,92 | 12,59 | 0,152 |
| ETP, % | 110,83 [101,84-125,00] | 91,83-164,22 | 15,76 | 99,27 [95,98-107,1] | 80,17-111,96 | 6,6 | 0,001** |
| Peak thr., % | 109,35 [100,04-121,41] | 71,85-150,88 | 16,93 | 92,88 [73,78-120,8] | 54,64-130,26 | 15,5 | ,023* |
| ttPeak, % | 97,38 [86,16 - 105,2] | 76,92-207,08 | 15,86 | 99,47 [89,03-108,1] | 84,21-160,85 | 10,9 | 0,697 |
| VI, % | 108,01 [96,66-135,25] | 38,40-222,11 | 35,07 | 89,71 [61,81-129,9] | 35,26-154,06 | 27,17 | 0,33 |

Примечания: медиана (Ме) и интерквартильный размах измерений, РИ – референтный интервал

Table 1. Reference intervals and inter-individuals variation of thrombin generation in donors’ platelet-poor plasma

| Показатель | Fluoroscan Ascent |  |  | Ceveron Alpha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Me [Q1-Q3] | RI | CVG, % | Me [Q1-Q3] | RI | CVG, % | р |
| LagTime, min | 2,50 [2,35 - 2,92] | 2,33-4,10 | 18,45 | 2,10 [1,88-2,35] | 1,60-3,00 | 18,19 | 0,02* |
| ETP, nmol/l*min | 1822,00 [1650,00-2070,00] | 1478,00- 2595,00 | 15,47 | 2778,85 [2690,25- 3016,05] | 2451,00- 3161,00 | 7,1 | 0,0001*** |
| Peak thr., nmol/l | 279,70 [253,90-294,60] | 221,60- 412,00 | 15,74 | 333,9 [237,9 - 434,2] | 161,60-479,30 | 20,68 | 0,135 |
| ttPeak, min | 6,33 [5,60- 6,83] | 4,86-8,33 | 14,35 | 5,70 [5,08 - 6,60] | 4,80-8,80 | 18,14 | 0,521 |
| VI, nmol/min | 74,54 [66,27-90,42] | 49,13-154,90 | 32,17 | 90,60 [57,05-131,20] | 26,80- 170,50 | 36,8 | 0,531 |
| Results after normalization |  |  |  |  |  |  |  |
| LagTime, % | 93,63 [87,83 - 108,70] | 87,27-233,90 | 18,17 | 90,91 [81,82-100,0] | 72,73-169,92 | 12,59 | 0,152 |
| ETP, % | 110,83 [101,84-125,00] | 91,83-164,22 | 15,76 | 99,27 [95,98-107,1] | 80,17-111,96 | 6,6 | 0,001** |
| Peak thr., % | 109,35 [100,04-121,41] | 71,85-150,88 | 16,93 | 92,88 [73,78-120,8] | 54,64-130,26 | 15,5 | ,023* |
| ttPeak, % | 97,38 [86,16 - 105,2] | 76,92-207,08 | 15,86 | 99,47 [89,03-108,1] | 84,21-160,85 | 10,9 | 0,697 |
| VI, % | 108,01 [96,66-135,25] | 38,40-222,11 | 35,07 | 89,71 [61,81-129,9] | 35,26-154,06 | 27,17 | 0,33 |

Notes: median (Me) and interquartile range of measurements, RI - reference interval